轻迅蓝牙通信协议

V1.0.0

目录

1.	范围	3

2.	蓝牙接口定义	3

2.1 服务接口	3

2.2 广播接口	4

3.	帧格式说明	5

3.1  帧数据包结构	5

3.2  功能码定义	6

3.3  功能码描述	6

3.4  数据标识定义	10

4.	通信逻辑说明	12

4.1  丢包处理	12

4.2  压缩	12

4.2  空中升级	12

范围

本协议文档用于蓝牙主设备终端与轻迅采集设备之间蓝牙数据通信。

蓝牙接口定义

2.1 服务接口

2.1.1 自定义服务

2.1.1.1 数据服务

采用自定义128bit UUID

UUID:   6e400001-b5a3-f393-e0a9-68716563686f

包含 Write Characteristic 和 Notify Characteristic 两个子接口

(1) RX：Write Characteristic(提供BLE主设备 向 BLE 从设备发送消息或取相应消息)

UUID：6e400002-b5a3-f393-e0a9-68716563686f

属性：Write/WriteNoRSP

数据类型：字节

数据长度：244（每包最大可传输数据）

(2) TX：Notify Characteristic(提供给 BLE 从设备向BLE主设备 发送通知信息)

UUID： 6e400003-b5a3-f393-e0a9-68716563686f

属性： Notify

数据类型：字节

数据长度：244（每包最大可传输数据）

2.1.1.1 空中升级服务

采用Nordic DFU功能实现

Service UUID: 0xFE59

2.1.2 标准服务

2.1.2.1 设备信息服务

采用 Bluetooth SIG标准规定Device Information Service

Service UUID：0x180A

包含设备编号，软件和硬件版本等信息的特征值

具体对应特征值UUID和属性可查看标准文档

2.1.2.2 电量服务

采用 Bluetooth SIG标准规定Battery Service

Service UUID：0x180F

对应特征值UUID和属性可查看标准文档

- 2.2 广播接口

2.2.1 广播数据数据格式介绍

2.2.2 广播包结构

| 广播数据段描述 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备 LE 物理连接标识 | 0x01 | 长度：0x02 类型：0x01 数据：0x06 |
| 设备名称 | 0x09 | 长度：0x07 类型：0x09 数据：48 51 5F 42 45 45 设备名称视具体设备而定 |
| 广播内容: 02 01 06 07 09 48 51 5F 42 45 45 |  |  |

2.2.3 扫描响应包结构

| 广播数据段描述 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 厂商自定义数据 | 0xFF | 长度：0x1A 类型：0xFF 数据： Company ID：2字节 Protocol Version：1字节 Device Code：2字节 |
|  |  | MAC Address：6字节 |
| 广播内容：0C FF 58 51 01 02 01 76 D8 57 F7 68 C2 |  |  |

Company ID公司ID 固定值为0x5158

Protocol Version 用于指示当前设备使用的协议版本 0x01

Device Code包含产品类型（Device Type，高8位）与子类型（Sub Device Type，低8位）

Device Type产品类型与Sub Device Type产品子类型定义如下表：

| 产品类型 | 类型ID | 产品子类型 | 子类型ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 多导睡眠设备 | 0x42 | 胸腹模块 | 0x10 |
|  |  | 腕部模块 | 0x20 |
|  |  | 额头模块 | 0x30 |
|  |  | 腿部模块 | 0x40 |

MAC Address 声明当前设备mac地址，用于兼容IOS设备无法获取BLE mac地址问题

帧格式说明

      - 3.1  帧数据包结构

| 序号 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 功能码 |  |
| 2 | 2 | 数据长度len |  |
| 3~(2+len) | len | 数据 |  |
| 3+len | 2 | MIC校验 |  |
| 4+len |  |  |  |

功能码：操作命令码。

数据长度：本次传送数据的长度。

MIC校验：采用CRC-16-CCITT-FALSE校验，校验内容包括功能码、数据长度、数据3个部分

说明：除特殊说明外，协议默认为小端格式。

      - 3.2  功能码定义

| APP->BLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能码 | 功能 | 备注 |
| 1 | 0x0000 | 查询设备信息 | 获取当前设备设置参数 |
| 2 | 0x0001 | 采集使能开关 | 0或1，指定时间点 |
| 3 | 0x0002 | 电量查询 | 查询设备电量 |
| 4 | 0x0003 | 电刺激开关 | 开启关闭不同类型的电刺激 |
| 5 | 0x000A | 工频滤波开关 | 开启关闭工频滤波算法 |
| 6 | 0x0080 | 同步时间戳 | 64bit 毫秒时间戳 |
| BLE->APP |  |  |  |
| 序号 | 功能码 | 功能 | 备注 |
| 1 | 0x8000 | 数据上传 | 上报采集数据 |
| 2 | 0x8001 | 设备状态上报 | 异常状态上报 |
| 3 | 0x8002 | 电量上报 | 设备主动上报电量 |

      - 3.3  功能码描述

3.3.1 设备信息

功能码0x0000

主->从：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0000 | 功能码 |
| 2 | 0x0000 | 数据长度 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

从->主：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0000 | 功能码 |
| 2 | 0x0001 | 数据长度 |
| 1 | Data | 见下表格式 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

Data格式：

| Byte | Bit | 状态位 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 采集使能 |
|  | 1~7 | 保留 |

3.3.2 采集使能

功能码0x0001

主->从：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0001 | 功能码 |
| 2 | 0x0009 | 数据长度 |
| 1 | 0或1 | 采集开关 |
| 8 | Timestamp | 指定时间戳 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

从->主：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0001 | 功能码 |
| 2 | 0x0001 | 数据长度 |
| 1 | 0或1 | 采集开启状态 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

Timestamp为开启或关闭采集操作的指定时间戳（毫秒级），如果为0则代表立即执行操作。

可用于多设备同步开启采集。

3.3.3 电量查询

功能码0x0002

主->从：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0002 | 功能码 |
| 2 | 0x0000 | 数据长度 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

从->主：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0002 | 功能码 |
| 2 | 0x0001 | 数据长度 |
| 1 | percent | 电量百分比 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

3.3.4 电刺激开关

功能码：0x0003

主->从：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0003 | 功能码 |
| 2 | 0x0001 | 数据长度 |
| 1 | 0x00 or 0x10~0x1F | 开关状态以及电刺激类型 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

从->主：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0003 | 功能码 |
| 2 | 0x0001 | 数据长度 |
| 1 | 0x00 or 0x10~0x1F | 开关状态以及电刺激类型 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

说明：

0x00高四位如果为0000表示电刺激关闭。

0x10~0x1F高四位如果为0001表示电刺激开启，低四位0000~1111表示开启16种不同类型的电刺激。

从机接收到指令后，根据指令通过SPI开启或关闭电刺激后，回传数据给主机。

3.3.5 工频滤波开关

功能码0x000A

主->从：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x000A | 功能码 |
| 2 | 0x0001 | 数据长度 |
| 1 | 0或1 | 开关状态 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

从->主：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x000A | 功能码 |
| 2 | 0x0000 | 数据长度 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

用于开启关闭工频滤波。设备默认开启工频滤波，在需要时可以进行临时关闭和开启。设备重启后，开关状态不保存。

3.3.6 同步时间戳

功能码0x0080

主->从：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0080 | 功能码 |
| 2 | 0x0008 | 数据长度 |
| 8 | Timestamp | 毫秒时间戳 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

从->主：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x0080 | 功能码 |
| 2 | 0x0000 | 数据长度 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

Timestamp为毫秒级时间戳。若主设备接入网络，则会提供unix时间戳，从设备可以用来获取当前时间。若没有接入网络，主设备提供的时间戳为开机后的时间，仅能用于操作指令同步，不能当作实际时间。

3.3.7 数据上报

功能码0x8000

从->主：

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0x8000 | 功能码 |
| 2 | len | 数据长度 |
| len | Data | 上报数据 |
| 2 | CRC16 | 检验 |

Data格式

| 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | SN | 包序号 |
| N | 数据1 | TLD格式 |
| M | 数据2 | TLD格式 |
| … | … |  |

采集数据采用TLD格式，数据按照[Type][Length][Data]的顺序排列组织。每包数据可以包含多个TLD组。

具体TLD数据定义参考3.4数据标识定义。

3.3.8 状态上报

当前协议暂不处理

      - 3.4  数据标识定义

3.4.1 多导睡眠设备-胸腹模块数据定义

胸腹电信号数据

| Type(2 Byte) | Length(2 Byte) | Data |
| --- | --- | --- |
| 0x4211 | 232 | uint8_t loff_state[2]; int16_t ecg1[25] ; int16_t ecg2[25] ; int16_t emg1[25] ; int16_t emg2[25] ; int16_t br_temperature[5] ; int16_t br_impedance1[5] ; int16_t br_impedance2[5] ; 采样率： 口鼻呼吸气流温度：100Hz 胸腹呼吸阻抗：100Hz 心电：500Hz 下颌肌电：500Hz 脱落状态: 每个1294对应一个字节 |

胸腹鼾声数据

| Type(2 Byte) | Length(2 Byte) | Data |
| --- | --- | --- |
| 0x4212 | 232 | int8_t snore[232] ; 采样率： 鼾声：500Hz |

胸腹呼吸气压数据

| Type(2 Byte) | Length(2 Byte) | Data |
| --- | --- | --- |
| 0x4213 | 232 | int16_t br_nose_pressure[114] ; uint16_t movement ; uint8_t posture ; uint8_t ambient; 采样率： 鼻呼吸气流气压：100Hz 体位，体动：1Hz 环境光：1Hz |

3.4.2 多导睡眠设备-腕部模块数据定义

| Type(2 Byte) | Length(2 Byte) | Data |
| --- | --- | --- |
| 0x4220 | 232 | int16_t ppg_hr[58] ; int16_t ppg_spo2[58] ; 采样率：25Hz |

3.4.3 多导睡眠设备-额头模块数据定义

| Type(2 Byte) | Length(2 Byte) | Data |
| --- | --- | --- |
| 0x4230 | 232 | uint8_t loff_state[2] ; int16_t eeg[6][14] ; int16_t eog[2][14] ; uint8_t reserve[6] ; 采样率：500Hz |

3.4.4 多导睡眠设备-腿部模块数据定义

| Type(2 Byte) | Length(2 Byte) | Data |
| --- | --- | --- |
| 0x4240 | 232 | uint8_t loff_state[2]; int16_t emg[115] ; 采样率：500Hz |

通信逻辑说明

4.1  丢包处理

当前协议暂不启用丢包处理

4.2  压缩

当前协议暂不启用压缩

4.2  空中升级

空中升级采用Nordic DFU方案，具体做法是App发送特定数据使设备进入DFU状态，之后App重连特定DFU设备进行升级。具体可以参考Nordic DFU方案文档。